附件4：

三河发电有限责任公司

三期热电联产扩建工程项目简介

三河发电有限责任公司（以下简称“公司”）是冀北电网的主力发电企业之一、首都东部稳定的电源支撑点、京冀两地居民的稳定热源。公司现有装机容量1300MW,一期工程两台350MW日本三菱燃煤亚临界发电机组分别于1999年12月、2000年4月投入商业运营；二期工程两台300MW国产东方燃煤亚临界热电联产机组分别于2007年8月、11月投产发电。

一、三河发电公司及三期工程项目概况

公司现正积极推进三期工程项目。三期工程拟在原厂址扩建2×350MW超临界湿冷供热机组，按照“近零排放”主导思想，采用先进技术，取得优于燃气机组的排放效果。工程力争2014年纳入国家电力建设规划、2015年开工、2016年投产发电并形成供热能力；本期作为热电联产机组，机组投产后，按“以热定电”方式运行发电供热。

二、三期工程项目建设优势

三期工程项目前期工作过程中相关专家多次进行实地踏勘后一致认为，工程建设条件优越，不仅可以满足为贯彻国家产业政策，践行河北省节能、环保、资源循环利用产业规划，而且可以有效缓解三河燕郊区域与日俱增的供热压力和热负荷需求，强化京津唐电网电源支撑、保证电网供电安全，而且能够充分发挥电厂现有的公用系统、设施和神华燃煤优势，提高劳动生产率，有效推动地方经济和环境保护整体发展具有重要意义。

（一）依托央企神华，替代低效产能，增产减污

三期工程项目以“低碳环保、技术领先、世界一流数字化电站”为总目标，燃料用煤由神华集团统一调配保障，同步应用国内外多项新技术，同步建设节能减排设施，努力降低资源消耗，减少排污物排放，替代地方小锅炉，在增加产能的同时，节能、节水、循环可持续发展，将对地方区域污染物整体排放控制做出巨大贡献。

（二）服务京冀民生，缓解采暖压力，前景可观

截至2013年12月，燕郊开发区集中入网面积约2020万平米，（由于入住率问题）实际供热1460万平米（已达到机组供热极限）。至2013年自供面积约300万平米。燕郊开发区以每年增加200万平米的速度，预计至2015年总供热面积达到2500万平米，未入网和正在建的由1000多万平米（包括夏威夷蓝湾、天洋城四代和汇福建康城等）。三期工程的建设投运将有力缓解燕郊开发区供热紧张的局面。

（三）近零排放，降低资源消耗，持续可循环

三期工程项目环保总体原则为“污染物近零排放”，即采用一系列先进技术，电厂的全部污染物实现近零排放，使得燃煤电站的污染物排放达到世界领先水平，且低于燃气轮机的标准。

1、同步建设多项环保设施

---安装五电场静电除尘器（结合烟气余热利用）

---高效湿法脱硫装置

---湿式电除尘器（去除90%PM2.5微尘)

---低氮燃烧技术+SCR脱硝系统（脱硝效率不低于80%）最大限度地降低烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞等的排放浓度，优于《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)“重点地区”排放限值要求。

2、同步应用多项新技术

CO2捕集和利用技术：三期工程在总平布置的施工场地预留脱碳试验基地，实施燃煤电厂CO2捕集和利用进行前瞻性的研究，提出技术路线，提供对国华集团科技重大专项的支持。

重金属：三期工程以电厂汞排放的控制措施作为研究重点进行了研究论述。结合神华烟煤煤质情况，在安装除尘、脱硫、脱硝装置的同时，可实现脱汞达标。

烟气余热利用：三期工程工程凝结水系统拟加入烟气余热利用，提高全厂热效率，降低煤耗，增加发电量；同时可减少脱硫的用水量，从而得到了节能、节水的双重利益。